В качестве рабочих клапанов большинства поршневых компрессоров применяются прямоточные клапаны. Прямоточные клапаны обратимы, т.е. один и тот же клапан можно использовать как всасывающий и как нагнетательный. При этом следует соблюдать следующее условие: сторона входа газа у нагнетательного клапана должна быть обращена внутрь цилиндра, а у всасывающего наоборот. Корпусы прямоточных клапанов изготавливаются из алюминия, латуни или стали, в зависимости от будущей рабочей среды клапана.

Конструкция прямоточного клапана несложная, они собраны из седел и пластин, соединенных запрессованными специальными кольцами. Пластины изготавливаются из специальной высококачественной нержавеющей пружинной стали. Поток газа, проходящий через клапан, практически не меняет направления, а большое проходное сечение клапана обеспечивает минимальные потери давления и мощности. При использовании таких клапанов экономия электроэнергии составляет от 5 до 12 процентов, уменьшается температура сжимаемого газа, производительность компрессора увеличивается до 6-10 процентов. Клапаны работают практически бесшумно.

| Наименование | Обозначение | В каких компрессорах применяется |
| --- | --- | --- |
| Клапан | ПИК110-0,4АМ | 2УП |
| Клапан | ПИК110-2,5АМ | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9, ВП2-10/9М и др. |
| Клапан | ПИК125-0,4АМ | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9, и др. |
| Клапан | ПИК125-0,4БМ | 2УМ, 2ВМ2,5-12/9, 2ВМ2,5-5/221, 2ВМ2,5-9/101М и др. |
| Клапан | ПИК125-1,0БМ | 2УМ, 2ВМ2,5-12/9, 2ВМ2,5-5/221, 2ВМ2,5-9/101М и др. |
| Клапан | ПИК125-2,5АМ | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9,7ВП-20/220 и др. |
| Клапан | ПИК155-0,4АМ | ВП-20/8М, ВП3-20/9, и др. |
| Клапан | ПИК155-2,5АМ | ВП-20/8М,ВП3-20/9,7ВП-20/220 и др. |
| Клапан | ПИК165-0,4АМ | 2ВМ4-9/101, 2ВМ4-16/70, 2ВМ4-12/65 и др. |
| Клапан | ПИК165-2,5АМ | 2ВМ4-9/101, 2ВМ4-16/70, 2ВМ4-12/65 и др. |
| Клапан | ПИК180-0,4АМ | ВП-50/8, 7ВП-20/220, ВП-50/8М и др. |
| Клапан | ПИК180-1,6АМ | ВП-50/8, 7ВП-20/220, ВП-50/8М и др. |
| Клапан | ПИК220-0,4АМ | 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-110/8, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9 |
| Клапан | ПИК220-1,6АМ | 4ВМ10-100/9,4ВМ10-50/221, 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-50/8 |

Условное обозначение клапана ПИКa-bc:

ПИК - прямоточный индивидуальный, круглый; a - посадочный диаметр, мм; b - допустимая разность давлений, МПа; c - конструктивное исполнение: АМ - для компрессоров общего назначения, АГ - для компрессоров, сжимающих газы с плотностью не более 0,5 кг/м.куб., АЛМ(АЛ) - для кислородных компрессоров.

Преимущества прямоточных клапанов (ПИК) перед кольцевыми и дисковыми:

- меньшее сопротивление потоку газа благодаря и большому проходному сечению прямому току;

- меньший объем мертвого пространства;

- отсутствие пружин и незначительная масса пластин;

- возможность использования прямоточного клапана в качестве всасывающего или нагнетательного;

- небольшая масса клапана.

При использовании прямоточных клапанов (ПИК) на компрессорах:

  - уменьшается удельный расход электроэнергии (в отдельных случаях на 8-12%);

  - возрастает производительность (в компрессорах общего назначения на 6-10%);

  - увеличивается в 2-3 раза продолжительность работы до первого отказа по сравнению с кольцевыми клапанами;

  - снижается температура нагнетаемого газа за счет меньших потерь давления в клапанах;

  - клапаны работают практически бесшумно.